附件2：   公告编号：GG-718-2021-009

燃油管路采购/外包公告

我公司拟对燃油管路进行比价/竟价采购，欢迎符合条件的供应商参加竟价。

1.采购/外包内容

简要概括描述采购/外包内容、数量，详细内容见比价文件/竞价文件。

采购/外包任务包1：

| 序号 | 名称 | 图号/型号 | 数量 | 采购/外包内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静态地面管路系统 |  | 1套 | 燃油管路 | - 工作介质：RP-3航空煤油； - 耐压压力：1.6MPa； 3．工作温度：常温（成都）； 4．防爆等级：ExdⅡBT4； 5．材质：不锈钢； |
| 2 | 流量台管路系统 |  | 1套 | 燃油管路 |  |
| 3 | 姿态地面管路系统 |  | 1套 | 燃油管路 |  |

2.总体要求

- 2.1甲方完成的工作内容

  - 为乙方提供产品技术要求。

  - 负责对乙方最终加工完成的零部件进行验收。

- 2.2 乙方完成的工作内容

- 乙方按照甲方要求，完成管路系统搭建，主要由不锈钢管、软管、法兰、非标法兰、密封垫、搭铁线、标准件、成品件、管路支架及传感器测试接头组成（成品件由甲方提供，乙方负责安装）；

- 乙方负责地面管路系统中所有试验管路和试验件接口进行配作；

- 乙方负责对于管路和重量较重的附件，必须提供刚性良好的支架基础用于附件支撑和安装；

- 乙方负责管路焊接完成后要求作气密试验，试验压力按回路设计压力的1.5倍执行，保压30分钟，不允许泄漏，系统压力不掉；

- 乙方负责所有燃油管道采用不锈钢材质，管道必须静电接地，各段间应导电良好，每对法兰或者螺纹接头间导线跨接。所有管路静电接地安装完毕后，必须进行测试，对地电阻值应满足不大于1Ω；

- 乙方负责系统安装完成后要求对管路进行清洗，清洁度等级按ISO4406中16/13级执行，对系统油液提供第三方检测报告；

- 乙方负责对压力加油管路的流向、介质类型等进行标识；

- 乙方负责完成现场施工产生垃圾清理工作；

- 乙方负责系统在施工过程中现场、设备和人员的安全管理和安全防范措施；

- 因客户对整个厂房的规划出现改动，而产生的甲方设计更改时，乙方应负责根据甲方要求对燃油管路进行相应改进；

- 乙方负责配合甲方完成调试（周期1个月）。

4.对报名厂家要求

- 我公司军品/民品合格供应商不需提供相关资质。

- 我公司非军品/民品合格供应商需提供的相关资质（1、公司最新简介；2、最新营业执照复印件；3、体系证书复印件；4、设备人员清单；5、相关业绩证明）。

5.报名厂家资格审核

在接收报价材料前，对报价人资格进行预先审查。满足我公司军品/民品合格供方准入要求后，方可发放竞价文件、参与报价及谈价事宜。

6.报名时间及获取竞价文件时间

- 报名时间：2021年7月29日至2021年8月6日

- 报名方式：电话

- 非合格供应商提交资质时间： 2021年7月30日

- 技术沟通及获取竞价文件时间：2021年8月6日

- 技术沟通及获取竞价文件地址：西安飞豹科技有限公司，西安市阎良区人民西路南侧100号。

6.报价资料送达的时间、方式及地点

- 截止时间：2021年8月6日前

- 投递方式：自行送达

- 接收地点：西安飞豹科技有限公司，西安市阎良区人民西路南侧100号。

7.价格评审时间、方式及地点

- 价格评审时间：具体时间电话通知

- 价格评审方式：最低价评价法

- 价格评审地点：西安飞豹科技有限公司

8.报价人需提交的资料

提供的资料相关要求如下：

- 报价单（要求按任务包报价，并加盖公章，单独装订）

- 技术方案。

9.联系方式

- 电话：029-86833076 15353517076

- 工作时间：8：15-12:00 2：30-18:15

- 邮箱：lj603fable@163.com

10.纪检监察电话：

029-86833331

西安飞豹科技有限公司

平台工程部

2021年7月27日