公告编号：GG-718JG-2022-05

导热油加热机组外包公告

我公司拟对导热油加热机组进行比价/竞价采购，欢迎符合条件的供应商参加竞价。

1.采购/外包内容

简要概括描述采购/外包内容、数量，详细内容见比价文件/竞价文件。

采购/外包任务包：

| 序号 | 名称 | 图号/型号 | 数量 | 采购/外包内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导热油加热机组 | / | 1套 | 非标定制 |  |

2. 导热油加热机组要求

导热油加热机组主要有导热油泵、电加热器、换热器、阀门及管路等组成。导热油泵选用台湾RICO磁力泵，并配备变频电机，两个导热油泵可变频调节导热油流量。导热油-燃油换热器采用镍钎焊板式换热器。

主要技术参数：

- 介质：高温导热油；

- 导热油温度控制范围：常温～220℃；

- 导热油温度稳态控制精度：优于±1℃；

2.1电加热器

选用不锈钢电加热器。选用加热器功率≥60kW（加热功率可调）。

图17  电加热器

2.2导热油-滑油换热器

换热器选用K205型高力板式换热器。在高温低温状态下更加可靠。板式换热器由冲压成形的山形波纹板片经过真空炉焊接组成，可在高温高压的工作系统中发挥高效率的传热性能，产品优点包括：寿命长且耐用、耐腐蚀、高热传导效率、体积小、重量轻等。

换热器主要设计指标：

a)	最大工作压力：2MPa；

b)	使用温度范围：（20～200）℃

c)	设计换热功率：≥60kw；

d)	冷端介质：飞马2号；

e)	冷端流量：100L/min；

f)	冷端出口温度：173℃；

g)	热端介质：低温硅油；

h)	热端进口温度：200℃；

i)	热端回路压降：0.1MPa；

j)	冷端回路压降：0.1MPa；

k)	耐压：≥1MPa。

2.3电气及控制

装置控制柜采用PLC控制器，可实现甲方要求的保护、控制和检测功能。

3.对报名厂家要求

- 我公司军品/民品合格供应商不需提供相关资质。

- 我公司非军品/民品合格供应商需提供：营业执照。

4.报名厂家资格审核

在接收报价材料前，对报价人资格进行预先审查。满足我公司军品/民品合格供方准入要求后，方可发放竞价文件、参与报价及谈价事宜。

5.报名时间及获取竞价文件时间

- 报名时间：2022年1月24日至2022年1月25日

- 报名方式：电话

- 技术沟通及获取竞价文件时间：2022年1月25日

- 技术沟通及获取竞价文件地址：西安飞豹科技有限公司，西安市阎良区人民西路南侧100号。

6.报价资料送达的时间、方式及地点

- 截止时间：2022年1月25日前

- 投递方式：自行送达

- 接收地点：西安飞豹科技有限公司，西安市阎良区人民西路南侧100号。

7.价格评审时间、方式及地点

- 价格评审时间：2022年1月26日或具体时间电话通知

- 价格评审方式：最低价评价法。

- 价格评审地点：西安飞豹科技有限公司。

8.报价人需提交的资料

提供的资料相关要求如下：

- 报价单（要求按任务包报价，并加盖公章，单独装订）

9.联系方式

- 电话：佛忠卫13572099802

- 工作时间：8:15-12:00   14:15-18:00

10.纪检监察电话：

029-86867476

西安飞豹科技有限公司

平台工程部

2022年1月22日